SNCASE SUD-EST 100

Le Sud-Est 100 répondait à un programme de 1936 demandant un successeur au bimoteur triplace de chasse Potez 631, qui venait d'être commandé en série.

La proposition de Lioré et Olivier, baptisée LeO 50, entra en compétition avec le Potez 671, le Hanriot 220-I (devenu ensuite NC 600) et le Caudron C 900. Prévu, semble t-il, pour être motorisé par deux Gnôme-Rhône 14 M de 800 cv, le LeO 50 avait été dessiné par Pierre-Ernest Mercier, le bouillonant père du LeO 451, assisté de l'ingénieur-pilote Jacques Lecarme, ancien du CEMA entré chez Lioré et Olivier en Mai 1936.

Début 1937, la loi sur les nationalisations fit entrer le bureau d'études de Lioré et Olivier dans le giron de la Société nationale de construction d'avions du Sud-Est (SNCASE), et le LeO 50 devint le Sud-Est 100. Cette redésignation s'accompagna de modifications, la plus visible étant une motorisation plus puissante. Deux prototypes furent commandés le 23 aout 1937, une maquette devant être présentée avant la fin de l'année.

La construction du Sud-Est 100 débuta en avril 1938 à La Courneuve, équipé de moteurs G&R 14 N carénés des "capots Mercier" du LeO 45.

C'était un bimoteur extrêmement trapu, avec un fuselage en profil d'aile se terminant par une queue de section triangulaire, gréée d'un empennage bidérive très bas. L'aile médiane portait des fuseaux moteurs tout aussi "râblés". Ces dispositions avaient fait l'objet d'études très poussées en soufflerie, sur un modèle motorisé - une technique utilisée également pour l'hydravion LeO 47, et qui était une première mondiale. Elles se retrouvaient dans le LeO 48 qui devait être à la fois le démonstrateur du LeO 50 et le banc d'essais d'une formule aérodynamique encore plus révolutionnaire. Curieusement, le démonstrateur vola longtemps après le SE 100... (Philippe Ricco, le Fana de l'Aviation, n° 334 de septembre 1997).

Outre sa conception générale fort peu conventionnelle, le SE 100 incorporait nombre de dispositions nouvelles, dont notamment un train tricycle à la géométrie inédite, reposant sur une forte jambe avant - avec roue directionnelle, la première, dit-on, qui fut testée au monde -  et des roulettes escamotables dans la base des dérives. Egalement, la forte charge alaire - plus de 200 Kg au m² - avait amené Mercier à dessiner une aile aux volets occupant presque tout le bord de fuite,  et à rejeter les ailerons sur des saumons à articulation oblique qui prirent comme les capots-moteur,  le nom de l'ingénieur.

Rappelons que ces capots moteurs synthétisaient quelque peu le génie compliqué de leur concepteur : ils utilisaient la forte dépression qui régnait juste en arrière de la "lèvre" d'entrée d'air des capots NACA, pour évacuer l'air de refroidissement qui entrait à la périphérie de la casserole d'hélice, refroidissait les cylindres puis était dévié à 180° pour aller, dans un trajet opposé, refroidir les culasses avant de ressortir - d'où le nom de "capots à retour" qu'on leur a parfois donné. Des entrées annexes assuraient le refroidissement de pipes d'échappement, et le soufflage des flammes sur les pipes à réaction (dessin en bas de page).

Quant aux ailerons Mercier, outre la place qu'ils dégageaient sur le bord de fuite, on leur prêtait également diverses qualités, dont la suppression du lacet inverse . Leur montage fut un temps envisagé sur le Dewoitine 520, mais semble t-il jamais réalisée sur ce chasseur.

Le talon d'Achille du Sud-Est 100 - ou du moins du n° 01, comme on va le voir - fut sa structure, qui obéissait à des impératifs d'usage de matériaux "non stratégiques". L'aile était en bois, construite autour d'une poutre-caisson unique que l'on n'avait pas voulu affaiblir en la perçant : moteurs, réservoirs et bords d'attaque et de fuite y étaient fixés par des frettes sanglant cette poutre. Quant au fuselage, il reposait sur une structure tubulaire portant un habillage métallique et faisant de l'intérieur de l'avion une véritable "cathédrale".

Aux dires de pilotes du CEMA, le tout pesait une bonne tonne de plus qu'une structure classique. Jointe à la sous-motorisation chronique dont souffraient les avions français de 1939 - 1940, cette surcharge allait handicaper sérieusement l'avion.

L'armement prévu était de quatre canons Hispano de 20 mm fixes à l'avant, et d'un cinquième sous une tourelle arrière bénéficiant d'un dégagement exceptionnel ; l'affut SAMM et sa verrière étaient éclipsables , et le canon se logeait dans une fente de la queue  (illustration en bas de page).

Le prototype décolla pour la première fois le 29 Mars 1939, à Villacoublay. Les premiers vols furent sans histoire, mais le 1er mai 1939, un atterrissage d'urgence endommagea la structure de la dérive.  Après un chantier de modifications, les tests se poursuivirent à Marignane, que l'avion rejoignit en 1 H 17 en décembre 1939. Diverses améliorations - notamment aux hélices que Mercier finit par dessiner lui-même ! - portèrent la vitesse à 580 KmH, jusqu'à ce jour fatidique d'Avril 1940 où l'avion s'écrasa à Mas-Thibert (entre Istres et Arles), entraînant dans la mort le pilote Louis Rouland qui suivait l'appareil depuis l'origine. Lors d'une remise de gaz effectuée près du sol, la dérive intempestive du pas d'hélice gauche avait déséquilibré l'appareil qui ne put être rattrapé.

Entretemps avait été poussé à la Courneuve l'achèvement du SE 100-02, qui différait quelque peu du 01 : l'armement était renforcé (6 canons à l'avant, deux dans la tourelle , et un neuvième en montage inférieur) ; le tunnel d'intercommunication entre les postes était supprimé, et la réorganisation subséquente des volumes internes permettait une capacité en carburant accrue et l'emport de bombes. Presque totalement achevé, le SE 100-02 ne put être évacué de Paris avant l'arrivée des troupes allemandes.

Le succés prometteur du SE 100-01 avait conduit l'Armée de l'Air à passer une première commande de 300 exemplaires de l'avion, pour laquelle l'usine Citroën de Paris était en train de s'équiper en Juin 1940 ; les modèles de série, à livrer en fin d'année, auraient du recevoir une aile entièrement métallique, de structure voisine de celle du LeO 451, à la surface légèrement accrue ; le train aurait reposé sur deux roues jumelles de nez et une troisième à l'arrière du fuselage, l'équilibre au roulage étant assuré par des "balancines" en bout de dérives. Enfin, l'armement ventral était porté à deux pièces... le Sud-Est 100 de série aurait donc été armé de 10 canons de 20 mm !!

Des variantes à moteurs anglais et américains (Merlin et Pratt ) étaient bien entendu proposées, en attendant les G&R 14 R de 1.300 à 1.600 cv qui auraient enfin permis au SE 100 de donner sa mesure. Ce groupe en cours de développement au moment de la débâcle, représentait l'aboutissement de la lignée des 14 N, dont il reprenait les côtes et la cylindrée, pourvues d'un ailettage plus généreux et d'un compresseur à deux vitesses. Le vilebrequin comportait un palier central, à la mode des derniéres productions étrangères.

L'Armistice bloqua définitivement le développement du SE 100 et entrava celui du Le0 48 ; mais la formule continua à hanter les esprits à la SNCASE, qui sortit fin 1939, et testa en soufflerie,  le projet d'un bombardier lourd, le SE  500, dont les première ébauches faisaient un Sud-Est 100 agrandi.

Caractéristiques :

- Longueur :15.70 m. Envergure : 11.80 m.

- Surface portante : 33.05 m2.

- Motorisation : 2 Gnôme-Rhone 14 N 20 /21 de 1080 cv.

- Poids à vide : 5 520 Kg.

- Poids maxi : 7 500 Kg.

- Vitesse maxi : 580 Kmh à 6 500 m.

- Vitesse de croisière : 500 Kmh à 5 000 m.

SNCASE SE 100

The French Sud-Est 100 was built to meet a 1936 program calling for a successor of the twin-engined, three-seater fighter Potez 631, which had just been mass ordered.

Lioré and Olivier's proposal baptized LeO 50, entered competition with Potez 671, Hanriot 220-I (further renamed NC 600) and Caudron C 900. Designed, as we can foresee, to be powered by two Gnôme - Rhone 14 M of 800 cv, the LeO 50 had been conceived by Pierre-Ernest Mercier, the prolific father of the LeO 451, assisted by the engineer - pilot Jacques Lecarme, former of the CEMA  (Centre d'Essais du Matériel Aérien - Aircraft test center, state-owned) who who joined Lioré and Olivier in May, 1936.

In the beginning of 1937, law on nationalizations admitted Lioré and Olivier's design team into the newly created SNCASE (Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Est - Southeast airplanes construction national company), and the LeO 50 became the Sud-Est 100. This new designation came along with some improvements, the most visible being more powerful power plants.. Two prototypes were ordered on August 23, 1937, plus a full-scale mock-up to be presented before the end of year.

Construction of the Sud-Est 100 began in La Courneuve in April, 1938, with  G&R 14 N engines equipped with Mercier cowlings (same as LeO 451).

It was an extremely stubby twin-engined aircraft, with an airfoil fuselage ended by very low twin fin and rudders . Mid-wing had stumpy engine nacelles. All these arrangements had been at length tested in wind tunnel on motorized models - a technique used also for the seaplane LeO 47, and that was a world premiere. They were taken again in the LeO 48,  that had to be at the same moment the demonstrator of the LeO 50 / SE 100 and the test bed of an even more revolutionary aerodynamic formula. Curiously, the demonstrator flew in 1942, long after the SE 100 ... (Philippe Ricco, Le Fanatique de l'Aviation,  n ° 334 of 1997, September)

Besides this hardly little conventional general conception , the Sud-Est 100 embodied some new characteritics, such as a tricycle landing gear with original geometry - a front directional wheel **, that was claimed the first  tested in the world,  and  twin fin-retracting outriggers . Also, the heavy wing loading  - more than 200 kg/m ² - had brought Mercier to design flaps running on almost the entire trailing edge, ailerons being rejected to the wingtips with oblic hinging. These ailerons received the name of the engineer, as engine cowling,

We can here call back that these cowlings symbolised their designer's complex genius : Mercier cowlings used the strong depression just backside the "lip" of air intake of NACA cowlings, in order to evacuate the cooling air,  which entered around propellers spinners, cooled cylinders,  then was diverted in 180 ° to cool, in an opposite route, cylinder heads before  going out  -  This complex system, sometimes called "return cowling", was determinant in engine drag reduction. Auxiliary air intakes achevied exhaust pipes cooling, and flames blowing on the exhaust trust system (see ill. below).

The Achilles' heel of the Sud-Est 100 - or at least of prototype, as we will see - was its structure, which obeyed imperatives of " non strategic " materials. Wing was wooden, built around an unique torsion-box spar, that was not weakened by drilling : engines, reservoirs and leading and trailing edges were attached by steel straps . Fuselage was a welded steel-tube structure with smooth duralumin skinning ; someone said the inside fuselage was a true "cathedral" !

In  CEMA pilots'statements, this structure weighed a ton more than a classic structure. With the chronic under-powered french engines in 1939 - 1940, this excess load was going to handicap seriously the airplane.

The foreseen armament was four forward-fixed 20 mm Hispano cannons, and a fifth one rear firing in a power operated, retractable tail turret.(see ill. below)

Prototype  first took off on March 29, 1939, at Villacoublay. First flights were uneventful, but on May 1-st, 1939, an hurried landing damaged the structure of the tailplane. After some factory modifications, tests were resumed at Marignane, whom the airplane joined in 1h. 17 min in December, 1939. Different improvements - especially propellers blades, that Mercier at last designed himsel ! - boosted maximum speed to 580 Km/H (360 mph), until this fateful day of April, 1940 when the airplane crashed in Mas - Thibert (among Istres and Arles), killing pilot Louis Rouland who flyed the prototype since the origin. It was discovered that the pitch of one propeller had been inverted on a failure.

In the meantime, the SE 100-02 was nearing completion at La Courneuve, which differed from its predecessor in some respects . Armament was strengthened (6 forward-firing cannons, two in rear turret, and a ninth in a lower  ventral hatch) ;  the communication tunnel was removed in order to improve fuel and bomb capacities. The Se 100-02 could not be evacuated from Paris before arrival of German troops.

Promising success of the SE 100-01 drove Armée de l'Air to a first order for 300 aircraft. In June 1940, the Paris Citroen car plant was taking jigs and tools to carry out final assembly of this batch, deliveries being scheduled at the end of the year. The production variant would have embodied a redesigned all-metal wing (similar to the outer panels of the LeO 451) offering slightly augmented surface, a new undercarriage with twin forward wheels and a third one retracting in the rear fuselage, fin-mounted outriggers being maintained.  Finally, a second ventral cannon was added : the Sud-Est 100 would have been equipped with ten 20 mm cannons !!

English and American - powered (Merlin and Pratt) variants were naturally proposed, by waiting for new G&R 14 R engines. Rated at 1.300 to 1.600 hp, these power plants would have finally allowed the SE 100 to perform normally. This group, whose development was stopped by French collapse, was a progressive improvement of the 14 N, retaining its bore, stroke and capacity, but with more generous finning and a two-speeds turbocharger. The crankshaft received a central bearing, as foreign productions.

Armistice blocked definitively the development of the SE100 and delayed that of Le0 48. By the end of 1939, SNCASE engineers designed on the same formula a heavy bomber called SE 500 ; project progressed no more than the drawing board and wind-test mock-ups.

Characteristics:

Length 15.70 m.

Span: 11.80 m.

Wing area: 33.05 m2.

Power plants : 2 Gnôme-Rhone 14 N 20 /21 of 1080 cv.

Empty weight: 5 520 kg.

Maxi weighti: 7 500 kg.

Maximum speed: 580 Kmh in 6 500 m.

Cruising speed: 500 Kmh in 5 000 m.

Mercier engine cowlings (from Docavia drawing)                                                                            Capotages Mercier "à retour"

Retracting rear turret                                                                                                                                                Tourelle arrière